Nama: Muhammad Sahel Muawwal R

Nim: 230204622021

Mata Kuliah: Komunikasi Data 2025

Tugas.

1. Jelaskan apa itu Ethernet?

=Ethernet adalah teknologi jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN). Ethernet mengatur bagaimana data dikirim melalui kabel (seperti UTP) menggunakan aturan standar, sehingga semua perangkat bisa saling berkomunikasi.

Ciri-ciri Ethernet:

- Menggunakan kabel LAN (biasanya UTP Cat5/6).

- Mengirim data dalam bentuk frame.

- Kecepatan umum: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps (Gigabit), hingga 10 Gbps.

- Bersifat wired (jaringan kabel).

2. Bagaimana cara kerja Switch?

=Switch adalah perangkat jaringan yang bertugas menghubungkan banyak perangkat dalam satu LAN dan mengirimkan data secara cerdas ke perangkat tujuan.

Cara kerja switch:

- Switch mempelajari alamat MAC
Saat perangkat mengirim data, switch membaca alamat MAC pengirim dan memasukkannya ke tabel yang disebut MAC Address Table.

- Switch meneruskan frame hanya ke port tujuan
Jika switch mengetahui MAC address tujuan, data akan dikirim langsung ke port tersebut → tidak broadcast (lebih efisien dibanding hub).

- Jika tidak tahu alamat tujuan
Switch akan mengirim secara broadcast ke semua port (kecuali port asal), sampai perangkat tujuan menjawab.

- Switch memisahkan collision domain
Setiap port switch adalah collision domain yang terpisah, membuat jaringan lebih cepat dan stabil.

3. Jelaskan perbedaan antara Collision Domain dan Broadcast Domain?

=Collision Domain

Collision domain adalah area dalam jaringan di mana kemungkinan tabrakan data dapat terjadi ketika dua perangkat mengirim data pada saat yang bersamaan. Tabrakan ini biasanya terjadi pada jaringan yang menggunakan perangkat lama seperti hub, karena semua perangkat berbagi jalur komunikasi yang sama. Namun pada switch modern, setiap port bekerja secara independen, sehingga setiap port menjadi satu collision domain sendiri. Akibatnya, tabrakan data hampir tidak terjadi lagi di jaringan berbasis switch.

- Tempat di mana tabrakan data bisa terjadi.

- Collision terjadi jika dua perangkat mengirim data pada waktu yang bersamaan dalam satu segmen.

- Setiap port pada switch = 1 collision domain
(Artinya switch memisahkan collision domain dengan sangat baik).

- Hub tidak memisahkan collision domain → semua port satu collision domain.

Broadcast Domain

Sementara itu, broadcast domain adalah area jaringan di mana sebuah pesan broadcast akan diterima oleh semua perangkat yang berada dalam segmen yang sama. Switch tidak memisahkan broadcast domain, artinya seluruh perangkat yang terhubung dalam satu LAN tetap menerima pesan broadcast, kecuali jika jaringan tersebut dipisah menggunakan router atau VLAN. Karena itu, broadcast domain biasanya lebih besar dibanding collision domain, kecuali jika jaringan telah di-segmentasi dengan teknologi tertentu.

- Area jaringan tempat paket broadcast dikirim ke semua perangkat.

- Contoh paket broadcast: ARP Request, DHCP DISCOVER.

- Switch tidak memisahkan broadcast domain, sehingga semua perangkat dalam satu LAN akan mendapat broadcast (kecuali dipisah menggunakan VLAN).

- Untuk memisahkan broadcast domain digunakan Router atau VLAN.

Perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup masalah: collision domain terkait tabrakan data, sedangkan broadcast domain terkait penyebaran pesan ke semua perangkat dalam segmen jaringan.